2013中国郑州科交会技术难题项目征集表

| 一、技术需求项目概况 |  |  |  |  |  | √工业 □农业 □社会发展 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 铝铸轧辊套光电复合表面离散强化技术及装备研究 |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |
| 技术需求内容 （简述企业在生产、研发过程中遇到技术难题，以及解决技术难题要求达到的目标。限500字） | 项目的主要研究内容包括： 1. 光电复合离散合金强化工艺研究。 工艺研究包括以下几部分： 1）根据辊套材料选择合适的粉末配方，利用光电复合加工方法进行试块的合金强化研究。通过调节合金成分，保证合金强化点的不出现工艺裂纹。2）通过高温回火实验，测量合金强化点的回火硬度，根据实验结果调节合金粉末成分，保证合金强化点的高温强度。3）设计适合离散强化表面的热疲劳实验，通过实验验证强化点降低裂纹萌生倾向、阻滞裂纹扩展的特性。 通过工艺研究，获得适合辊套材料的合金粉末，保证合金强化点具有良好的工艺性（不出现宏观裂纹），高于基材的高温强度和良好的断裂韧性。 2．表面强化的铸轧辊的工业中试研究 工业中试研究包括两部分： 1）在实验装备上利用废辊套进行光电复合连续离散合金强化实验，摸索合金粉末的涂覆方法、离散强化点的分布方法和电极损耗规律。 2）在实际铸轧辊表面进行离散合金强化，并在铝铸轧生产线上进行工业中试，通过中试结果对合金粉末配方和加工技术进行优化，最终形成完整的光电复合离散合金强化工艺方法。 3．铸轧辊表面强化装备的研制 在工业机床上加装光电复合加工系统和控制系统，通过调试和试生产，形成一套完整的铸轧辊套表面离散强化设备，为铝厂的铸轧辊套表面强化提供服务。 本项目与研究的技术难点在于： 在铸轧辊在使用过程中，辊套内部水冷，表面周期性的与熔融铝液接触，交变热应力幅超过了屈服强度，表面为应变疲劳过程，要求铸轧辊材料同时具有较高的高温强度和良好的断裂韧性。而辊套的原始材料需要综合考虑铸造、热处理、锻造等工艺过程，高温强度受到限制。在辊套表面进行合金强化，需要在提高高温强度的同时，保持良好断裂韧性，同时要避免工艺裂纹的出现。 因此本项目的技术难点在于合金粉末的配方设计和加工过程中的工艺力学控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行业领域 | 机械装备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经费投入计划 | 50万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟对接方式 | (1)直接对接 (2)委托中介机构 (3)委托技术经济人 方式选择： （1） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟解决方式 | (1)技术入股 (2)技术转让 (3)合作实施 (4)委托开发 (5)其他合作方式 方式选择： （3） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、技术需求企业情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业名称 | 郑州市世鑫重型机械制造有限公司 |  |  |  | 科技主管部门 |  |  |  | 巩义市科工信委 |
| 单位性质 | 1、企业 2、科研院所 3、高等学校 9、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业特性 | 1、高新技术企业 2、省级及以上工程技术研究中心 3、省级及以上重点实验室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业类型 | 1、国有企业 2、集体企业 3、股份合作企业 4、联营企业 5、有限责任公司 6、股份有限公司 7、私营企业和个体经营 8、港、澳、台商投资企业 9、外商投资企业 10、其他企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业所在地 | 国家：中国、河南 省/市/县区： 巩义市 |  |  | 邮政编码 |  |  | 451200 |  |  |
| 通信地址 | 巩义市孝康路孝北工业区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 范广奇 | 电话 | 13598858988 | 企业传真 |  |  | 0371-64573988 |  |  |
| 联系人 | 崔军伟 | 电话 |  | 手机 |  |  | 13938234042 |  |  |
| 企业网址 | www.zzsxzj.com |  |  | E-mail |  |  | sxzj99@163.com |  |  |
| 企业简介 （限300字） | 郑州市世鑫重型机械制造有限公司是铝加工成套设备设计、制造企业，并承担铜加工设备及轧钢设备的设计及制造。公司位于河南名城郑州巩义市，毗邻310国道、开洛高速公路和陇海铁路，紧邻中原铝加工重镇——回郭镇。公司职工300余名，工程技术人员50名，高级工程师30名，固定资金5000万元。曾获得“河南省优质产品证书”、连续三年获得郑州市“重合同、守信用”企业、“乡镇骨干企业”，巩义市“质量管理先进企业”，已通过ISO9001-2008国际质量管理体系认证。 本公司生产的主要产品有：冷、热轧机、铝板带铸轧机、铝箔轧机、拉弯矫直机、卷取机、横切机、纵切机、厚箔剪切机、铝带清洗生产线、铸轧机辊套及铸轧辊堆焊、修复。也可根据用户要求设计制作各种非标准设备及工装模具的加工。 二十多年来，我公司凭着雄厚的技术力量，先进的生产工艺，精良的加工设备，齐全的检测手段，优质的产品，可靠的信誉，一流的售后服务。产品销往全国各地，赢得了广大用户的信赖。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 国家/省课题承担及完成情况（限200字） | 无 说明：没有承担填无；承担单位填计划下达部门，项目编号及完成情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |